喜事达（Cstar）装箱软件用户手册

Cstar 装箱软件操作指南

适用范围 本手册面向业务录单、仓库装柜和管理复核人员。软件用于快速生成装箱参考方案，正式发运前仍需现场复核承重、绑扎、法规、箱况和实际包装。

# 1. 快速开始

解压软件包，打开首页文件。

填写任务名称、客户/订单、操作员和装箱日期。

点击“导入货物”，选择逗号表、工作簿或文字文档。

选择箱型、最大箱数和约束规则，点击“自动装箱”。

按箱号、视图模式和分层高度检查装载结果。

在“装箱报告”页复制报告、导出表格或打印存档。

# 2. 专业模板填写规范

| 字段 | 说明 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 货物名称 | 必填文本，例如“家电纸箱 A” |
| 长、宽、高 | 尺寸 | 单位毫米，必须大于 0 |
| 重量 | 单件重量 | 单位千克，不能为负数 |
| 数量 | 数量 | 必须为正整数 |
| 分组 | 分组/目的地 | 客户、订单、目的港或卸货点 |
| 可旋转 | 是否可旋转 | 是或否 |
| 可倾斜 | 是否可倾斜 | 是表示可侧放，否表示保持原高度 |
| 可堆叠 | 是否可堆叠 | 是或否 |
| 优先级 | 装载优先级 | 3=高，2=中，1=低 |

不要修改模板第 8 行字段名，软件依靠这些字段识别货物。

如果校验列显示“需检查”，请先修正后再导入。

文字文档也可以导入，但建议日常业务优先使用专业模板。

# 3. 自动装箱、多箱分装与装载顺序

最大箱数用于控制可使用的集装箱数量。软件会先装满前一个箱，再把剩余货物分配到后续箱。

约束规则包括重货优先、不可堆叠、左右重量均衡估算。

结果队列会提示未装货物、总体积、总重量、重心和智能建议。

箱门宽高会参与校验，避免货物虽然能摆进箱体但无法通过箱门。

报告会生成建议装载顺序，仓库可按箱号、优先级、重量和箱内位置复核装载顺序。

# 4. 市场对标与新增能力

| 对标能力 | 成熟软件常见做法 | Cstar 当前实现 |
| --- | --- | --- |
| 数据导入 | 批量导入货物数据 | 支持逗号表、工作簿、文字文档，并提供专业模板 |
| 手动编辑 | 拖拽或手动调整货物 | 支持选择单件货物并 100 毫米步进微调 |
| 优先级/分组 | 按目的地或优先级管理装载 | 新增 group 分组/目的地字段和装载顺序 |
| 旋转/倾斜限制 | 控制货物可否旋转、倾斜、堆叠 | 支持可旋转、可倾斜、可堆叠 |
| 报告与分享 | 导出报告并分享方案 | 支持表格导出、打印存档、项目文件交接 |

# 5. 装载视图、分层与移动

| 功能 | 用途 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 箱号选择 | 查看多箱方案中的某一个箱 | 在装载视图右上角选择 1号箱、2号箱等 |
| 等距/俯视/侧视 | 从不同角度检查装载 | 点击视图切换按钮 |
| 分层显示 | 小包装较多时减少遮挡 | 拖动“分层显示高度”滑杆 |
| 选择货物 | 定位具体单件货物 | 在货物下拉框选择货物编号 |
| 微调移动 | 对个别货物做 100 毫米步进调整 | 使用前/后/左/右/上/下按钮 |

移动限制 手动移动会自动阻止越界和碰撞。若按钮提示“位置不可用”，说明目标位置与其他货物冲突、超出箱体或不符合箱门约束。

# 6. 报告与交接

“保存项目”会保存到当前浏览器。

“导出项目”会生成项目文件，适合同事之间继续编辑同一个任务。

“下载表格”导出每件货物的箱号、坐标、尺寸、重量和旋转方向。

“打印存档”适合归档或交给仓库执行。

# 7. 常见问题

| 问题 | 处理建议 |
| --- | --- |
| 导入后没有货物 | 确认第一行是字段名，至少包含名称、长、宽、高、重量、数量。 |
| 货物无法装入 | 检查尺寸、重量、箱门宽高、不可堆叠和最大箱数。 |
| 小货物看不清 | 使用分层显示，并在货物下拉框中选择具体货物。 |
| 同事打开是旧版 | 请重新解压最新版压缩包，或刷新浏览器缓存。 |
| 正式发运是否可直接按软件执行 | 不建议直接执行。软件是作业参考，现场仍需复核承重、绑扎和安全要求。 |